گزارش کار آزمایشگاه DSD

آزمایش شماره 10

11 خرداد 1400

عرشیا اخوان

محمدرضا عبدی

علیرضا ایلامی

| تاریخ آزمایش: 11 خرداد 1400 | موضوع: پیاده‌سازی یک پردازنده ساده | شماره آزمایش: 10 |
| --- | --- | --- |
| علیرضا ایلامی 97101286 | محمدرضا عبدی 97110285 | عرشیا اخوان 97110422 |

مقدمه:

یک پردازنده با معماری پشته ای دارای یک پشته با 8 ثبات 8 بیتی است.این پردازنده دارای 8 دستور در مجموعه دستورالعمل های خود است. همچنین دارای حافظه به اندازه 256 خانه 8 بیتی است که 8 خانه آخر آن، به صورت Memory Mapped I/O هستند.

شرح آزمایش:

کلا دو تا استیج داریم: IFIDC و EXEC

در استیج IFIDC، دستور را Fetch میکنیم، آن را Decode میکنیم و در نهایت آن را کنترل میکنیم و به ماژول Exec میدهیم تا کار آن دستور را انجام دهد.

در استیج EXEC، به فراخور نوع دستور، از ماژولهای مختلفی استفاده میکنیم که در زیر توضیح داده شده اند:

برای دستورهای ADD, SUB از ماژول ALU استفاده میکنیم.

برای دستورهای JUMP, JUMPZ, JUMPS از ماژول PC استفاده میکنیم.

برای دستورهای PUSHC, PUSHM, POPM از ماژول PP استفاده میکنیم.

ابتدا استیج IFIDC:

`define INIT 2'b00 `define IF 2'b01 `define ID 2'b10 `define OP_STL 4'b1000 module IFIDC (clk, en, rstn, pc, IS_ready, control_bus, data); parameter INST_CAP = 20; parameter INST_LEN = 12; parameter DATA_LEN = 8; input clk, rstn, en; input [$clog2(INST_CAP):0] pc; output reg [3:0]control_bus; output reg [DATA_LEN-1:0]data; output reg IS_ready; reg [INST_LEN-1:0] inst_mem [INST_CAP-1:0]; reg[INST_LEN-1:0] inst; reg [1:0]state; always @(posedge clk or negedge rstn) begin if (!rstn && !en) begin control_bus <= `OP_STL; data <= 8'bx; state <= `INIT; IS_ready <= 0; end else begin case(state) `INIT: begin if (en) begin state <= `IF; end IS_ready <= 0; end `IF: begin inst <= inst_mem[pc]; state <= `ID; end `ID: begin control_bus[3:0] <= inst[INST_LEN-1:DATA_LEN]; data <= inst[DATA_LEN-1:0]; state <= `INIT; IS_ready <= 1; end endcase end end //debugging always @(*) $display($time, "\t [IFIDC::%d] pc = %d control_bus = %b addr_imm = %d IS_ready = %b rstn = %b en = %b", state, pc, control_bus, data,IS_ready,rstn, en); endmodule

ابتدا در case: INIT هستیم. وقتی enable = 1 شد وارد فاز IF: Instruction Fetch میشویم. و دستور را از حافظه میخوانیم و اصطلاحا fetch میکنیم.

مرحله بعدی ID: Instruction Decode است. که در آن بخشهای مختلف دستور را جدا میکنیم.

در پایان مجددا به فاز INIT برمیگردیم و سیگنال is_ready = 1 میکنیم. (برای اینکه ماژول های داخلی EXEC بدانند کار استیج قبلی برای یک دستور تمام شده و می توانند آن را اجرا نمایند.)

استیج EXEC:

`define NXTI 2'b00 `define EXIT 2'b11 module EXEC (clk, en, rstn, pc, control_bus, addr_const, stk_data_in, stk_push, stk_pop, stk_data_out, mem_data_in, mem_addr, mem_r_en, mem_w_en, mem_data_out, fin_sig); parameter DATA_LEN = 8; parameter ADDR_LEN = 8; parameter INST_CAP = 20; input clk, en, rstn; input [3:0] control_bus; input [DATA_LEN-1:0] stk_data_out, mem_data_out, addr_const; output wire [DATA_LEN-1:0] stk_data_in, mem_data_in; output wire [ADDR_LEN-1:0] mem_addr; output wire stk_push, stk_pop, mem_r_en, mem_w_en, fin_sig; output wire [$clog2(INST_CAP):0] pc; wire alu_z_flag, alu_s_flag, alu_fin_sig, wbpb_fin_sig, pc_fin_sig; assign fin_sig = (alu_fin_sig ¦ wbpb_fin_sig ¦ pc_fin_sig); ALU #( .DATA_LEN(DATA_LEN) ) alu0 ( .clk(clk), .rstn(rstn), .en(en), .control_bus(control_bus), .z_flag(alu_z_flag), .s_flag(alu_s_flag), .stk_data_in(stk_data_in), .stk_push(stk_push), .stk_pop(stk_pop), .stk_data_out(stk_data_out), .fin_sig(alu_fin_sig) ); PP #( .DATA_LEN(DATA_LEN), .ADDR_LEN(ADDR_LEN) ) pp0 ( .clk(clk), .rstn(rstn), .en(en), .control_bus(control_bus), .addr_const(addr_const), .stk_data_in(stk_data_in), .stk_push(stk_push), .stk_pop(stk_pop), .stk_data_out(stk_data_out), .mem_data_in(mem_data_in), .mem_addr(mem_addr), .mem_r_en(mem_r_en), .mem_w_en(mem_w_en), .mem_data_out(mem_data_out), .fin_sig(wbpb_fin_sig) ); PC #( .DATA_LEN(DATA_LEN), .INST_CAP(INST_CAP) ) pc0 ( .clk(clk), .rstn(rstn), .en(en), .control_bus(control_bus), .pc(pc), .z_flag(alu_z_flag), .s_flag(alu_s_flag), .stk_pop(stk_pop), .stk_push(stk_push), .stk_data_out(stk_data_out), .fin_sig(pc_fin_sig) ); endmodule

در ماژول EXEC صرفا سیم کشی ها انجام میشود و از سه submodule آن، instantiate میکنیم.

حال به سراغ ماژول های داخلی استیج EXEC میرویم:

ماژول ALU:

`define INIT 4'b0000 `define OP1_POP 4'b0001 `define OP1_RCV 4'b0010 `define OP1_STR 4'b0011 `define OP2_POP 4'b0100 `define OP2_RCV 4'b0101 `define OP2_STR 4'b0110 `define ALU 4'b0111 `define PUSH 4'b1000 `define PUSH_W 4'b1001 module ALU (control_bus, clk, en, rstn, z_flag, s_flag, stk_data_in, stk_push, stk_pop, stk_data_out, fin_sig); parameter DATA_LEN = 8; input clk, rstn, en; input [3:0] control_bus; input [DATA_LEN-1:0] stk_data_out; output reg [DATA_LEN-1:0] stk_data_in; output reg stk_push, stk_pop; output reg z_flag, s_flag, fin_sig; wire asn = !control_bus[0]; wire alu_en = (en && control_bus[1] && control_bus[2]); reg [3:0]state; reg signed [DATA_LEN-1:0] op1, op2, result; always @(posedge clk, negedge rstn) begin if (!rstn && !alu_en) begin state <= `INIT; stk_data_in <= {DATA_LEN{1'bz}}; stk_push <= 1'bz; stk_pop <= 1'bz; s_flag <= 0; z_flag <= 0; fin_sig <= 0; end else begin case(state) `INIT: begin if (alu_en) begin state <= `OP1_POP; end fin_sig <= 0; stk_data_in <= {DATA_LEN{1'bz}}; stk_push <= 1'bz; stk_pop <= 1'bz; end `OP1_POP: begin stk_push<= 0; stk_pop <= 1; state <= `OP1_RCV; end `OP1_RCV: begin stk_pop <= 0; state <= `OP1_STR; end `OP1_STR: begin op1 <= stk_data_out; state <= `OP2_POP; end `OP2_POP: begin stk_pop <= 1; state <= `OP2_RCV; end `OP2_RCV: begin stk_pop <= 0; state <= `OP2_STR; end `OP2_STR: begin op2 <= stk_data_out; state <= `ALU; end `ALU: begin if (asn) result <= op2 + op1; else result <= op2 - op1; state <= `PUSH; end `PUSH: begin s_flag <= (result < 0); z_flag <= (result == 0); stk_push <= 1; stk_data_in <= result; state <= `PUSH_W; end `PUSH_W: begin stk_push <= 0; state <= `INIT; fin_sig <= 1; end endcase end end //debugging always @(*) $display($time, "\t [ALU::%d] rstn = %b, control_bus = %b, opt1 = %d, opt2 = %d, result = %d, stk_data_in = %d, stk_push = %b, stk_pop = %b, stk_data_out = %d z_flag = %b, s_flag = %b,", state, rstn, control_bus, op1, op2, result, stk_data_in, stk_push, stk_pop, stk_data_out, z_flag, s_flag); endmodule

این ماژول برای دستورهای ADD/SUB بکار میرود. که برای این دستورات، نیاز داریم به POP/PUSH روی استک داریم.

یک استیت INIT داریم که در آن سیگنالهای اولیه را ست میکنیم و کار شروع میشود.

برای عملیات جمع و تفریق نیاز است دو تا عدد از استک POP کنیم.

کل عملیات POP کردن 3 حالت مختلف دارد. ابتدا سیگنال درخواست POP کردن فعال میشود. و بعد باید یک کلاک صبر کنیم و بعد عدد را از اول استک بیرون بیاوریم. و سپس در کلاک بعدی این عدد را در operand مان بریزیم. پس کلا 3 کلاک طول میکشد. پس برای POP کردن دو عدد 6 مرحله داریم که هرکدام یک کلاک طول میکشد. پس از اینکه هر دو عدد دریافت شد، در استیت ALU عملیات را انجام میدهیم. حال خروجی نهایی را نیز در استک باید ذخیره کنیم. که این عملیات PUSH کردن هم نیازمند 3 کلاک است. ابتدا سیگنالها فعال میشوند. سپس یک کلاک صبر میکنیم تا این سیگنال اعمال شود و PUSH انجام شود. یک مرحله سوم هم نیاز داریم که کارمان تمام شود و مثلا POP یا PUSH بعدی را شروع کنیم. که این مرحله می تواند همان استیت INIT باشد. بنابراین پس از PUSH_W مستقیم به INIT میرویم.

ماژول PC:

`define INIT 3'b000 `define POP 3'b001 `define NXTL 3'b010 `define BR 3'b011 `define EXIT 3'b100 `define POP_W 3'b101 `define OP_JP 2'b01 `define OP_JS 2'b10 `define OP_JZ 2'b11 module PC (control_bus, clk, rstn, en, pc, z_flag, s_flag, stk_pop, stk_push, stk_data_out, fin_sig); parameter INST_CAP = 20; parameter DATA_LEN = 8; input clk, en, rstn, z_flag, s_flag; input [3:0] control_bus; input [DATA_LEN-1:0] stk_data_out; output reg stk_pop,stk_push, fin_sig; output reg [$clog2(INST_CAP):0] pc; wire[1:0] opc = {control_bus[2], control_bus[0]}; wire branch = (control_bus > 2 && control_bus < 6); wire exit = (control_bus == 4'b1111); wire stall = !(control_bus < 4'b1000 ¦¦ control_bus == 4'b1111); reg [2:0]state; always @(posedge clk, negedge rstn) begin if (!rstn && !en) begin state <= `INIT; stk_pop <= 1'bz; stk_push <= 1'bz; pc <= 0; fin_sig <= 0; end else begin case(state) `INIT: begin if (en) begin if (branch) state <= `POP; else if (exit) state <= `EXIT; else state <= `NXTL; end fin_sig <= 0; stk_pop <= 1'bz; stk_push <= 1'bz; end `POP: begin stk_push <= 0; if ((opc == `OP_JP) ¦¦ (opc == `OP_JZ && z_flag) ¦¦ (opc == `OP_JS && s_flag)) begin stk_pop <= 1; state <= `POP_W; end else begin state <= `NXTL; end end `POP_W: begin stk_pop <= 1; state <= `BR; end `NXTL: begin if (pc < INST_CAP - 1) begin pc <= pc + 1; end state <= `INIT; if (stall) begin fin_sig <= 1; end end `BR: begin pc <= stk_data_out; state <= `INIT; fin_sig <= 1; end `EXIT: begin $writememb("report/result.mem", cpu0.memory0.mem); $finish; end endcase end end //debugging always @(*) $display($time, "\t [PC::%d] rstn = %b, en = %b, control_bus = %b, pc = %d, z_flag = %b, s_flag = %b, stk_pop = %b, stk_data_out = %d", state, rstn, en, control_bus, pc, z_flag, s_flag, stk_pop, stk_data_out); endmodule

کلا ماژول PC سه حالت دارد. یا می خواهد برنامه را تمام کند و شروع به نوشتن اطلاعات جدید در حافظه کند، یا می خواهد دستور Jump ای را اجرا کند. و یا صرفا میخواهد Program Counter را یک واحد افزایش دهد و برود خط بعدی را بخواند و الی آخر.

برای حالت اول که صرفا کافیست $writememb را فراخوانی کنیم.

برای حالت دوم، لازم است ابتدا یک بار از استک POP کنیم و بدانیم که به کدام خانه می خواهیم برویم. و سپس عملیات Jump را انجام دهیم و PC را برابر مقدار مربوطه ست کنیم. که این POP کردن و انجام عملیات، مشابه بخش ALU، در 3 مرحله مختلف انجام میشود. POP, POP_W, BR

برای حالتی که صرفا میخواهیم PC را یک واحد افزایش دهیم، کارمان راحت است. در حالت NXTL چک میکنیم که آیا به انتهای ظرفیت دستورات نرسیده باشیم، و سپس pc را یک واحد افزایش میدهیم. همچنین، اگر دستور قبلی stall بوده باشد، سیگنال fin_sig که نشان دهنده پایان عملیات اجرای دستور است را = 1 می کنیم.

ماژول PP:

`define INIT 3'b000 `define LOAD 3'b011 `define PUSH 3'b001 `define PUSH_W 3'b010 `define POP 3'b101 `define POP_W 3'b110 `define STORE 3'b111 `define OP_PUSHC 2'b00 `define OP_PUSHM 2'b01 `define OP_POPM 2'b10 module PP (control_bus, clk, en, rstn, addr_const, stk_data_in, stk_push, stk_pop, stk_data_out, mem_data_in, mem_addr, mem_r_en, mem_w_en, mem_data_out, fin_sig); parameter ADDR_LEN = 8; parameter DATA_LEN = 8; input clk, rstn, en; input [3:0] control_bus; input [DATA_LEN-1:0] stk_data_out, mem_data_out, addr_const; output reg [DATA_LEN-1:0] stk_data_in, mem_data_in; output reg [ADDR_LEN-1:0] mem_addr; output reg stk_push, stk_pop, mem_r_en, mem_w_en, fin_sig; wire [1:0] opc = control_bus[1:0]; wire pp_en = (en && control_bus < 3); reg [2:0]state; always @(posedge clk, negedge rstn) begin if (!rstn && !pp_en) begin state <= `INIT; stk_data_in <= {DATA_LEN{1'bz}}; stk_push <= 1'bz; stk_pop <= 1'bz; mem_data_in <= {DATA_LEN{1'bz}}; mem_addr <= {ADDR_LEN{1'bz}}; mem_r_en <= 1'bz; mem_w_en <= 1'bz; fin_sig <= 0; end else begin case(state) `INIT: begin if (pp_en) begin state <= {opc,1'b1}; end fin_sig <= 0; stk_data_in <= {DATA_LEN{1'bz}}; stk_push <= 1'bz; stk_pop <= 1'bz; mem_data_in <= {DATA_LEN{1'bz}}; mem_addr <= {ADDR_LEN{1'bz}}; mem_r_en <= 1'bz; mem_w_en <= 1'bz; end `PUSH: begin mem_r_en <= 0; mem_w_en <= 0; stk_pop <= 0; stk_data_in <= (opc == `OP_PUSHC) ? addr_const : mem_data_out; state <= `PUSH_W; end `PUSH_W: begin stk_push <= 1; state <= `INIT; fin_sig <= 1; end `STORE: begin mem_w_en <= 1; mem_r_en <= 0; mem_data_in <= stk_data_out; mem_addr <= addr_const; state <= `INIT; fin_sig <= 1; end `POP: begin stk_push <= 0; stk_pop <= 1; state <= `POP_W; end `POP_W: begin state <= `STORE; end `LOAD: begin mem_r_en <= 1; mem_w_en <= 0; mem_addr <= addr_const; state <= `PUSH; end default: state <= `INIT; endcase end end //debugging always @(*) $display($time, "\t [WBPB::%d] rstn = %b, en = %b, fin_sig = %b, control_bus = %b, addr_const = %d, stk_data_in = %d, stk_push = %b, stk_pop = %b, stk_data_out = %d, mem_data_in = %d, mem_addr = %d, mem_r_en = %b, mem_w_en = %b, mem_data_out = %d", state, rstn, en, fin_sig, control_bus, addr_const, stk_data_in, stk_push, stk_pop, stk_data_out, mem_data_in, mem_addr, mem_r_en, mem_w_en, mem_data_out); endmodule

در این ماژول، وظایف PUSH, POP, LOAD, STORE را داریم.

کلا سه نوع دستور داریم که به PP محول میشود:

PUSHC: push c

PUSHM: load m, push m

POPM: pop m, store m

در ابتدا در حالت INIT هستیم. اگر enable = 1 شود، باید وارد state ای بشویم که وابسته به نوع دستورمان است. اگر از نوع PUSHC باشیم، همان ابتدا مستقیما وارد فاز push میشویم و در 2 کلاک و در حالت های PUSH, PUSH_W عملیات را انجام میدهیم. اگر دستورمان از نوع PUSH_M باشد، ابتدا باید LOAD کنیم. و از حافظه بخوانیم. سپس، مشابه نوع قبلی وارد فاز PUSH و سپس PUSH_W میشویم. اما اگر دستورمان POPM بود، لازم است ابتدا یک بار از استک POP کنیم، و سپس داده مورد نظر را در حافظه ذخیره کنیم. که این کار را در فاز STORE انجام میدهیم.

پس در نهایت، استیت های پایانی ما، وابسته به اینکه نوع دستورمان چه باشد، یکی از دو استیت STORE و PUSH_W است. پس در این دو حالت پس از اینکه کارها انجام شد، باید به استیت اولیه INIT برگردیم.

بقیه ماژول های مورد استفاده:

Stack:

module Stack (rstn, data_in, push, pop, clk, data_out, full, empty); parameter STACK_DEPTH = 8; parameter WORD_LEN = 8; input wire rstn, push, pop, clk; input wire[WORD_LEN-1:0] data_in; output full, empty; output reg [WORD_LEN-1:0] data_out; reg[$clog2(STACK_DEPTH):0] stack_ptr; reg[WORD_LEN-1:0] memory [0:STACK_DEPTH-1]; assign empty = (stack_ptr == 0) ? 1'b1 : 1'b0; assign full = (stack_ptr == STACK_DEPTH) ? 1'b1 : 1'b0; wire [WORD_LEN-1:0]top = memory[stack_ptr-1]; // stack reset task reset_memory; integer i; begin for (i = 0; i < STACK_DEPTH;i++) begin memory[i] <= {WORD_LEN{1'b0}}; end stack_ptr <= 0; end endtask always @(posedge clk or negedge rstn) begin if (!rstn) begin reset_memory; end else begin // pushing into stack if (push && !pop && !full) begin memory[stack_ptr] <= data_in; stack_ptr <= stack_ptr + 1; end // pop from stack if (pop && !push && !empty) begin data_out <= memory[stack_ptr - 1]; stack_ptr <= stack_ptr - 1; end end end //debugging always @(*) $display($time, "\t [STACK] rstn = %b, stack_ptr = %d, top = %d, data_in = %d, push = %b, pop = %b, data_out = %d, full = %b, empty = %b", rstn, stack_ptr, top, data_in, push, pop, data_out, full, empty); endmodule

CPU

`define IFIDC 2'b00 `define IFIDC_W 2'b01 `define EXEC 2'b10 `define EXEC_W 2'b11 module CPU (rstn, clk); parameter DATA_LEN = 8; parameter ADDR_LEN = 8; parameter INST_CAP = 20; parameter INST_LEN = 12; parameter WORD_LEN = 8; parameter MEM_SIZE = 256; parameter STACK_DEPTH = 8; input rstn, clk; wire stk_full, stk_empty, stk_push, stk_pop, mem_r_en, mem_w_en, exec_fin_sig,IS_ready; wire [3:0] ifidc_control_bus; wire [DATA_LEN-1:0] stk_data_in, stk_data_out, mem_data_in, mem_data_out, ifidc_addr_const; wire [ADDR_LEN-1:0] mem_addr; wire [$clog2(INST_CAP):0] exec_pc; reg ifidc_fetch, exec_en; reg [1:0] state; always @(posedge clk or negedge rstn) begin if (!rstn) begin ifidc_fetch <= 0; exec_en <= 0; state <= `IFIDC; end else begin case(state) `IFIDC: begin ifidc_fetch <= 1; state <= `IFIDC_W; end `IFIDC_W: begin ifidc_fetch <= 0; if (IS_ready) begin state <= `EXEC; end end `EXEC: begin exec_en <= 1; state <= `EXEC_W; end `EXEC_W: begin exec_en <= 0; if (exec_fin_sig) begin state <= `IFIDC; end end endcase end end IFIDC #( .INST_CAP(INST_CAP), .INST_LEN(INST_LEN), .DATA_LEN(DATA_LEN) ) ifidc0 ( .clk(clk), .en(ifidc_fetch), .rstn(rstn), .pc(exec_pc), .IS_ready(IS_ready), .control_bus(ifidc_control_bus), .data(ifidc_addr_const) ); EXEC #( .DATA_LEN(DATA_LEN), .ADDR_LEN(ADDR_LEN), .INST_CAP(INST_CAP) ) exec0 ( .clk(clk), .en(exec_en), .rstn(rstn), .pc(exec_pc), .control_bus(ifidc_control_bus), .addr_const(ifidc_addr_const), .stk_data_in(stk_data_in), .stk_push(stk_push), .stk_pop(stk_pop), .stk_data_out(stk_data_out), .mem_data_in(mem_data_in), .mem_addr(mem_addr), .mem_r_en(mem_r_en), .mem_w_en(mem_w_en), .mem_data_out(mem_data_out), .fin_sig(exec_fin_sig) ); MEMORY #( .ADDR_LEN(ADDR_LEN), .WORD_LEN(WORD_LEN), .MEM_SIZE(MEM_SIZE) ) memory0 ( .clk(clk), .addr(mem_addr), .r_en(mem_r_en), .w_en(mem_w_en), .data_out(mem_data_out), .data_in(mem_data_in) ); Stack #( .WORD_LEN(WORD_LEN), .STACK_DEPTH(STACK_DEPTH) ) stack0 ( .clk(clk), .rstn(rstn), .data_in(stk_data_in), .push(stk_push), .pop(stk_pop), .data_out(stk_data_out), .full(stk_full), .empty(stk_empty) ); //debugging always @(*) $display($time, "\t [CPU::%d] ifidc_fetch = %b, exec_en = %b, exec_finish = %b", state, ifidc_fetch, exec_en, exec_fin_sig); endmodule

Testbench

module testbench(); parameter CLK_C = 10; parameter DATA_LEN = 8; parameter ADDR_LEN = 8; parameter INST_CAP = 20; parameter INST_LEN = 12; parameter WORD_LEN = 8; parameter MEM_SIZE = 256; parameter STACK_DEPTH = 8; reg clk, rstn; CPU #( .WORD_LEN(WORD_LEN), .DATA_LEN(DATA_LEN), .ADDR_LEN(ADDR_LEN), .MEM_SIZE(MEM_SIZE), .STACK_DEPTH(STACK_DEPTH), .INST_LEN(INST_LEN), .INST_CAP(INST_CAP) ) cpu0 ( .clk(clk), .rstn(rstn) ); initial begin $dumpfile("report/waveform.vcd"); $dumpvars(0,cpu0); end initial begin clk = 0; forever clk = #(CLK_C/2) ~clk; end initial begin $readmemb("report/memory.mem", cpu0.memory0.mem, 0, MEM_SIZE-1); $readmemb("report/is.mem", cpu0.ifidc0.inst_mem, 0, INST_CAP-1); end initial begin rstn = 0; #CLK_C rstn = 1; #(100000 * CLK_C); $finish; end endmodule

Is_math.mem

// Example: Y=((X+23)+(X+23))-12 0001_0000_0001 // PUSHM X 0000_0001_0111 // PUSHC 23 0110_xxxx_xxxx // ADD 0010_0000_0010 // POPM Y 0001_0000_0010 // PUSHM Y 0001_0000_0010 // PUSHM Y 0110_xxxx_xxxx // ADD 0000_0000_1100 // PUSHC 12 0111_xxxx_xxxx // SUB 0010_0000_0010 // POPM RES 1111_xxxx_xxxx // EXIT 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000

Is.mem

// Example: Y=((X+23)+(X+23))-12 0001_0000_0001 // PUSHM X 0000_0001_0111 // PUSHC 23 0110_xxxx_xxxx // ADD 0010_0000_0010 // POPM Y 0001_0000_0010 // PUSHM Y 0001_0000_0010 // PUSHM Y 0110_xxxx_xxxx // ADD 0000_0000_1100 // PUSHC 12 0111_xxxx_xxxx // SUB 0010_0000_0010 // POPM RES 1111_xxxx_xxxx // EXIT 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000

Memory.mem

// main memory: 256 * word, word = 8 bits 0000_0000 0000_0101 0000_1010 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000 0000_0000

Result.mem

// 0x00000000 00000000 00000101 00101100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Is_jump.mem

// Branch instruction tests 0000_0000_0011 // 0.PUSHC 3 0000_0000_0011 // 1.PUSHC 3 0111_xxxx_xxxx // 2.SUB 0000_0000_0110 // 3.PUSHC 6 0100_xxxx_xxxx // 4.JZ 1111_xxxx_xxxx // 5.EXIT 0000_0000_1000 // 6.PUSHC 8 0000_0001_0000 // 7.PUSHC 16 0111_xxxx_xxxx // 8.SUB 0000_0000_1100 // 9.PUSHC 12 0101_xxxx_xxxx // 10.JS 1111_xxxx_xxxx // 11.EXIT 0000_0000_0101 // 12.PUSHC 5 0011_xxxx_xxxx // 13.JUMP 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000

Is_swap.mem

// SWAP 0001_0000_0001 // PUSHM ARG1 0001_0000_0010 // PUSHM ARG2 0010_0000_0001 // POPM ARG2 0010_0000_0010 // POPM ARG1 1111_xxxx_xxxx // EXIT 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000 0000_0000_0000

Results.txt

VCD info: dumpfile report/waveform.vcd opened for output. 0 [STACK] rstn = 0, stack_ptr = x, top = x, data_in = x, push = x, pop = x, data_out = x, full = x, empty = x 0 [IFIDC::x] pc = x control_bus = xxxx addr_imm = x IS_ready = x rstn = 0 en = x 0 [WBPB::x] rstn = 0, en = x, fin_sig = x, control_bus = xxxx, addr_const = x, stk_data_in = x, stk_push = x, stk_pop = x, stk_data_out = x, mem_data_in = x, mem_addr = x, mem_r_en = x, mem_w_en = x, mem_data_out = x 0 [PC::x] rstn = 0, en = x, control_bus = xxxx, pc = x, z_flag = x, s_flag = x, stk_pop = x, stk_data_out = x 0 [ALU:: x] rstn = 0, control_bus = xxxx, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = x, stk_push = x, stk_pop = x, stk_data_out = x z_flag = x, s_flag = x, 0 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = x 0 [IFIDC::x] pc = x control_bus = xxxx addr_imm = x IS_ready = x rstn = 0 en = 0 0 [WBPB::0] rstn = 0, en = 0, fin_sig = x, control_bus = xxxx, addr_const = x, stk_data_in = x, stk_push = x, stk_pop = x, stk_data_out = x, mem_data_in = x, mem_addr = x, mem_r_en = x, mem_w_en = x, mem_data_out = x 0 [PC::x] rstn = 0, en = 0, control_bus = xxxx, pc = x, z_flag = x, s_flag = x, stk_pop = x, stk_data_out = x 0 [STACK] rstn = 0, stack_ptr = 0, top = x, data_in = x, push = x, pop = x, data_out = x, full = 0, empty = 1 5 [IFIDC::0] pc = 0 control_bus = 1000 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 0 en = 0 5 [WBPB::0] rstn = 0, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 1000, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = x 5 [PC::0] rstn = 0, en = 0, control_bus = 1000, pc = 0, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 5 [ALU:: 0] rstn = 0, control_bus = 1000, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x z_flag = 0, s_flag = 0, 5 [STACK] rstn = 0, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = x, full = 0, empty = 1 5 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = xxxxxxxx 5 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 10 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = x, full = 0, empty = 1 10 [IFIDC::0] pc = 0 control_bus = 1000 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 10 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 1000, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = x 10 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 1000, pc = 0, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 10 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 1000, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x z_flag = 0, s_flag = 0, 15 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 15 [IFIDC::0] pc = 0 control_bus = 1000 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 25 [IFIDC::1] pc = 0 control_bus = 1000 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 25 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 35 [IFIDC::2] pc = 0 control_bus = 1000 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 45 [IFIDC::0] pc = 0 control_bus = 0001 addr_imm = 1 IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 45 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = x 45 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 0, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 45 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0001, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x z_flag = 0, s_flag = 0, 55 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 55 [IFIDC::0] pc = 0 control_bus = 0001 addr_imm = 1 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 65 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 65 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = x 65 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0001, pc = 0, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 75 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 75 [WBPB::3] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = x 75 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 0, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 85 [MEMORY] r_en = 1, addr = 1, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = xxxxxxxx 85 [WBPB::1] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = 1, mem_r_en = 1, mem_w_en = 0, mem_data_out = x 85 [IFIDC::0] pc = 1 control_bus = 0001 addr_imm = 1 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 85 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 1, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 85 [MEMORY] r_en = 1, addr = 1, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00000101 85 [WBPB::1] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = 1, mem_r_en = 1, mem_w_en = 0, mem_data_out = 5 95 [MEMORY] r_en = 0, addr = 1, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00000101 95 [WBPB::2] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = 5, stk_push = z, stk_pop = 0, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = 1, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 5 105 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 1, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = 5, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = 1, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 5 105 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 115 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 5, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = x, full = 0, empty = 1 115 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 115 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 1, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 115 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00000101 115 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 5, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = x, full = 0, empty = 0 115 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 125 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 125 [IFIDC::0] pc = 1 control_bus = 0001 addr_imm = 1 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 135 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 135 [IFIDC::1] pc = 1 control_bus = 0001 addr_imm = 1 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 145 [IFIDC::2] pc = 1 control_bus = 0001 addr_imm = 1 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 155 [IFIDC::0] pc = 1 control_bus = 0000 addr_imm = 23 IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 155 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 23, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 155 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0000, pc = 1, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 155 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0000, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x z_flag = 0, s_flag = 0, 165 [IFIDC::0] pc = 1 control_bus = 0000 addr_imm = 23 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 165 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 175 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 175 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 23, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 175 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0000, pc = 1, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 185 [WBPB::1] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 23, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 185 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0000, pc = 1, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 185 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 195 [IFIDC::0] pc = 2 control_bus = 0000 addr_imm = 23 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 195 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0000, pc = 2, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 195 [MEMORY] r_en = 0, addr = z, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00000101 195 [WBPB::2] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 23, stk_data_in = 23, stk_push = z, stk_pop = 0, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 5 205 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 1, control_bus = 0000, addr_const = 23, stk_data_in = 23, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 5 205 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 215 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 2, top = 23, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = x, full = 0, empty = 0 215 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 215 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 23, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 215 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00000101 215 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 225 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 225 [IFIDC::0] pc = 2 control_bus = 0000 addr_imm = 23 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 235 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 235 [IFIDC::1] pc = 2 control_bus = 0000 addr_imm = 23 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 245 [IFIDC::2] pc = 2 control_bus = 0000 addr_imm = 23 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 255 [IFIDC::0] pc = 2 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 255 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 255 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 2, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 255 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x z_flag = 0, s_flag = 0, 265 [IFIDC::0] pc = 2 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 265 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 275 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 275 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 275 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0110, pc = 2, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 285 [ALU:: 1] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x z_flag = 0, s_flag = 0, 285 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 2, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 285 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 285 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 295 [IFIDC::0] pc = 3 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 295 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = x 295 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 2, top = 23, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = x, full = 0, empty = 0 295 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = x, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 295 [ALU:: 2] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = x z_flag = 0, s_flag = 0, 305 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 5, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 23, full = 0, empty = 0 305 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 23, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 305 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 23 305 [ALU:: 3] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = x, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 23 z_flag = 0, s_flag = 0, 315 [ALU:: 4] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 23 z_flag = 0, s_flag = 0, 325 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 5, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 23, full = 0, empty = 0 325 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 23, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 325 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 23 325 [ALU:: 5] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 23 z_flag = 0, s_flag = 0, 335 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 5, full = 0, empty = 0 335 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 335 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 5 335 [ALU:: 6] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = x, result = x, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 5 z_flag = 0, s_flag = 0, 335 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 5, full = 0, empty = 1 345 [ALU:: 7] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = x, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 5 z_flag = 0, s_flag = 0, 355 [ALU:: 8] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 5 z_flag = 0, s_flag = 0, 365 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = 28, push = 1, pop = 0, data_out = 5, full = 0, empty = 1 365 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 365 [ALU:: 9] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = 28, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = 5 z_flag = 0, s_flag = 0, 375 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 28, data_in = 28, push = 0, pop = 0, data_out = 5, full = 0, empty = 1 375 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 375 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = 28, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 5 z_flag = 0, s_flag = 0, 375 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 28, data_in = 28, push = 0, pop = 0, data_out = 5, full = 0, empty = 0 375 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 385 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 28, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = 5, full = 0, empty = 0 385 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 385 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5 z_flag = 0, s_flag = 0, 385 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 5 385 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 385 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 395 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 395 [IFIDC::0] pc = 3 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 405 [IFIDC::1] pc = 3 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 405 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 415 [IFIDC::2] pc = 3 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 425 [IFIDC::0] pc = 3 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 425 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 425 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 5 425 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0010, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5 z_flag = 0, s_flag = 0, 435 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 435 [IFIDC::0] pc = 3 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 445 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 445 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 445 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0010, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 5 455 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 455 [WBPB::5] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 455 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 3, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 5 465 [WBPB::6] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 5, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 465 [IFIDC::0] pc = 4 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 465 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 4, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 5 475 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 28, full = 0, empty = 0 475 [WBPB::7] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 475 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 4, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 475 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0010, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 475 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 28, full = 0, empty = 1 485 [MEMORY] r_en = 0, addr = 2, w_en = 1, data_in = 00011100, data_out = 00000101 485 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 1, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 28, mem_data_in = 28, mem_addr = 2, mem_r_en = 0, mem_w_en = 1, mem_data_out = 5 485 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 495 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 495 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 495 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00000101 495 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 505 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 505 [IFIDC::0] pc = 4 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 515 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 515 [IFIDC::1] pc = 4 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 525 [IFIDC::2] pc = 4 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 535 [IFIDC::0] pc = 4 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 535 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 535 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 4, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 535 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0001, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 545 [IFIDC::0] pc = 4 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 545 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 555 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 555 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 555 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0001, pc = 4, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 565 [WBPB::3] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 5 565 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 4, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 565 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 575 [IFIDC::0] pc = 5 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 575 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 5, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 575 [MEMORY] r_en = 1, addr = 2, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00000101 575 [WBPB::1] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = 2, mem_r_en = 1, mem_w_en = 0, mem_data_out = 5 575 [MEMORY] r_en = 1, addr = 2, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 575 [WBPB::1] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = 2, mem_r_en = 1, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 585 [MEMORY] r_en = 0, addr = 2, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 585 [WBPB::2] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = 28, stk_push = z, stk_pop = 0, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = 2, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 595 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 1, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = 28, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = 2, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 595 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 605 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 605 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 605 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 605 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 28, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = 28, full = 0, empty = 1 605 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 28, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = 28, full = 0, empty = 0 605 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 615 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 615 [IFIDC::0] pc = 5 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 625 [IFIDC::1] pc = 5 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 625 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 635 [IFIDC::2] pc = 5 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 645 [IFIDC::0] pc = 5 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 655 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 655 [IFIDC::0] pc = 5 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 665 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 665 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 665 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0001, pc = 5, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 675 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 675 [WBPB::3] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 675 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 5, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 685 [MEMORY] r_en = 1, addr = 2, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 685 [WBPB::1] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = 2, mem_r_en = 1, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 685 [IFIDC::0] pc = 6 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 685 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0001, pc = 6, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 695 [MEMORY] r_en = 0, addr = 2, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 695 [WBPB::2] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = 28, stk_push = z, stk_pop = 0, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = 2, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 705 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 1, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = 28, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = 2, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 705 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 715 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 2, top = 28, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = 28, full = 0, empty = 0 715 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 715 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0001, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 715 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 715 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 725 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 725 [IFIDC::0] pc = 6 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 735 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 735 [IFIDC::1] pc = 6 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 745 [IFIDC::2] pc = 6 control_bus = 0001 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 755 [IFIDC::0] pc = 6 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 755 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 755 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 6, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 755 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 765 [IFIDC::0] pc = 6 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 765 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 775 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 775 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 775 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0110, pc = 6, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 785 [ALU:: 1] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 785 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 6, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 785 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 785 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 795 [IFIDC::0] pc = 7 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 795 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 795 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 2, top = 28, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 28, full = 0, empty = 0 795 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 795 [ALU:: 2] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 805 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 28, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 28, full = 0, empty = 0 805 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 805 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 805 [ALU:: 3] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 23, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 815 [ALU:: 4] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 825 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 28, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 28, full = 0, empty = 0 825 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 825 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 825 [ALU:: 5] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 835 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 28, full = 0, empty = 0 835 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 835 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 835 [ALU:: 6] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 5, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 835 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 28, full = 0, empty = 1 845 [ALU:: 7] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 28, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 855 [ALU:: 8] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 865 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = 56, push = 1, pop = 0, data_out = 28, full = 0, empty = 1 865 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 865 [ALU:: 9] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = 56, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 875 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 56, data_in = 56, push = 0, pop = 0, data_out = 28, full = 0, empty = 1 875 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 875 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = 56, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 875 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 56, data_in = 56, push = 0, pop = 0, data_out = 28, full = 0, empty = 0 875 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 885 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 56, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = 28, full = 0, empty = 0 885 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0110, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 885 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0110, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 885 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0110, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 885 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 885 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 895 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 895 [IFIDC::0] pc = 7 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 905 [IFIDC::1] pc = 7 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 905 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 915 [IFIDC::2] pc = 7 control_bus = 0110 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 925 [IFIDC::0] pc = 7 control_bus = 0000 addr_imm = 12 IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 925 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 12, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 925 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0000, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 925 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0000, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 935 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 935 [IFIDC::0] pc = 7 control_bus = 0000 addr_imm = 12 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 945 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 945 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 12, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 945 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0000, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 955 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 955 [WBPB::1] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 12, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 955 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0000, pc = 7, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 965 [MEMORY] r_en = 0, addr = z, w_en = 0, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 965 [WBPB::2] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 12, stk_data_in = 12, stk_push = z, stk_pop = 0, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 965 [IFIDC::0] pc = 8 control_bus = 0000 addr_imm = 12 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 965 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0000, pc = 8, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 975 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 1, control_bus = 0000, addr_const = 12, stk_data_in = 12, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = 0, mem_w_en = 0, mem_data_out = 28 975 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 985 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0000, addr_const = 12, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 985 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 985 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 985 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 2, top = 12, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = 28, full = 0, empty = 0 985 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 995 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 995 [IFIDC::0] pc = 8 control_bus = 0000 addr_imm = 12 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 1005 [IFIDC::1] pc = 8 control_bus = 0000 addr_imm = 12 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1005 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1015 [IFIDC::2] pc = 8 control_bus = 0000 addr_imm = 12 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1025 [IFIDC::0] pc = 8 control_bus = 0111 addr_imm = x IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 1025 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1025 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0111, pc = 8, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 1025 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 1035 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1035 [IFIDC::0] pc = 8 control_bus = 0111 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1045 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 1045 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1045 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0111, pc = 8, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 1055 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1055 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1055 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0111, pc = 8, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 1055 [ALU:: 1] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 1065 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 2, top = 12, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 28, full = 0, empty = 0 1065 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 28, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1065 [ALU:: 2] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 28 z_flag = 0, s_flag = 0, 1065 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0111, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 28 1065 [IFIDC::0] pc = 9 control_bus = 0111 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1075 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 56, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 12, full = 0, empty = 0 1075 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 12, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1075 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0111, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 12 1075 [ALU:: 3] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 28, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 12 z_flag = 0, s_flag = 0, 1085 [ALU:: 4] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 12 z_flag = 0, s_flag = 0, 1095 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 56, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 12, full = 0, empty = 0 1095 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 12, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1095 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0111, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 12 1095 [ALU:: 5] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 12 z_flag = 0, s_flag = 0, 1105 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 56, full = 0, empty = 0 1105 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1105 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0111, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 56 1105 [ALU:: 6] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 28, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 56 z_flag = 0, s_flag = 0, 1105 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 0, data_out = 56, full = 0, empty = 1 1115 [ALU:: 7] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 56, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 56 z_flag = 0, s_flag = 0, 1125 [ALU:: 8] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 56 z_flag = 0, s_flag = 0, 1135 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = 44, push = 1, pop = 0, data_out = 56, full = 0, empty = 1 1135 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1135 [ALU:: 9] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = 44, stk_push = 1, stk_pop = 0, stk_data_out = 56 z_flag = 0, s_flag = 0, 1145 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 44, data_in = 44, push = 0, pop = 0, data_out = 56, full = 0, empty = 1 1145 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1145 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = 44, stk_push = 0, stk_pop = 0, stk_data_out = 56 z_flag = 0, s_flag = 0, 1145 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 44, data_in = 44, push = 0, pop = 0, data_out = 56, full = 0, empty = 0 1145 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 1155 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 1155 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 1, top = 44, data_in = z, push = z, pop = z, data_out = 56, full = 0, empty = 0 1155 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1155 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56 z_flag = 0, s_flag = 0, 1155 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0111, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 56 1155 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1165 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 1165 [IFIDC::0] pc = 9 control_bus = 0111 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 1175 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1175 [IFIDC::1] pc = 9 control_bus = 0111 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1185 [IFIDC::2] pc = 9 control_bus = 0111 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1195 [IFIDC::0] pc = 9 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 1195 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1195 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 56 1195 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0010, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56 z_flag = 0, s_flag = 0, 1205 [IFIDC::0] pc = 9 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1205 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1215 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 1215 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1215 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 0010, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 56 1225 [WBPB::5] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1225 [PC::2] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 9, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 56 1225 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1235 [IFIDC::0] pc = 10 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1235 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 10, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 56 1235 [WBPB::6] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 56, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1245 [WBPB::7] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 44, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1245 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 44, full = 0, empty = 0 1245 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 0010, pc = 10, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 44 1245 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 0010, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44 z_flag = 0, s_flag = 0, 1245 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 44, full = 0, empty = 1 1255 [MEMORY] r_en = 0, addr = 2, w_en = 1, data_in = 00101100, data_out = 00011100 1255 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 1, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 44, mem_data_in = 44, mem_addr = 2, mem_r_en = 0, mem_w_en = 1, mem_data_out = 28 1255 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 1265 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 0010, addr_const = 2, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1265 [MEMORY] r_en = z, addr = z, w_en = z, data_in = zzzzzzzz, data_out = 00011100 1265 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 1 1265 [CPU::0] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1275 [CPU::1] ifidc_fetch = 1, exec_en = 0, exec_finish = 0 1275 [IFIDC::0] pc = 10 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 1 1285 [IFIDC::1] pc = 10 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1285 [CPU::1] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1295 [IFIDC::2] pc = 10 control_bus = 0010 addr_imm = 2 IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1305 [IFIDC::0] pc = 10 control_bus = 1111 addr_imm = x IS_ready = 1 rstn = 1 en = 0 1305 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 1111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1305 [PC::0] rstn = 1, en = 0, control_bus = 1111, pc = 10, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 44 1305 [ALU:: 0] rstn = 1, control_bus = 1111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44 z_flag = 0, s_flag = 0, 1315 [CPU::2] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1315 [IFIDC::0] pc = 10 control_bus = 1111 addr_imm = x IS_ready = 0 rstn = 1 en = 0 1325 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 1, exec_finish = 0 1325 [WBPB::0] rstn = 1, en = 1, fin_sig = 0, control_bus = 1111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1325 [PC::0] rstn = 1, en = 1, control_bus = 1111, pc = 10, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 44 1335 [CPU::3] ifidc_fetch = 0, exec_en = 0, exec_finish = 0 1335 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 1111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1335 [PC::4] rstn = 1, en = 0, control_bus = 1111, pc = 10, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 44 1335 [ALU:: 1] rstn = 1, control_bus = 1111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44 z_flag = 0, s_flag = 0, WARNING: PC.v:98: $writememb: Standard inconsistency, following 1364-2005. 1345 [STACK] rstn = 1, stack_ptr = 0, top = x, data_in = z, push = 0, pop = 1, data_out = 44, full = 0, empty = 1 1345 [WBPB::0] rstn = 1, en = 0, fin_sig = 0, control_bus = 1111, addr_const = x, stk_data_in = z, stk_push = z, stk_pop = z, stk_data_out = 44, mem_data_in = z, mem_addr = z, mem_r_en = z, mem_w_en = z, mem_data_out = 28 1345 [ALU:: 2] rstn = 1, control_bus = 1111, opt1 = 12, opt2 = 56, result = 44, stk_data_in = z, stk_push = 0, stk_pop = 1, stk_data_out = 44 z_flag = 0, s_flag = 0, 1345 [PC::4] rstn = 1, en = 0, control_bus = 1111, pc = 10, z_flag = 0, s_flag = 0, stk_pop = z, stk_data_out = 44

شکل موجها به شرح زیر است:

IFIDC_EXEC

ALU

Memory

PP_PC

Stack

پایان :)